未来求索IoT设备MQTT协议说明

# 更新日志

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| v0.0.1 | 2025/08/06 | 初始化MQTT通信协议文档 |
| v0.0.2 | 2025/08/07 | 完成升级，状态上报，控制，配置等基础的MQTT协议，增加部分编码 |
| v0.0.3 | 2025/10/20 | 增加MQTT设备认证的机制，以及ws鉴权的机制 |
| v0.0.4 | 2025/11/14 | 增加定时任务到点发送MQTT消息 |

# 介绍

本文档用于说明端侧各种IoT设备，与APP，智能体等不同媒介之间的交互，实现上报、控制、查询、配置等业务流程。

# 系统框架

# 基本说明

MQTT（Message Queuing Telemetry Transport）是一种轻量级的、基于发布/订阅模式的消息协议，非常适合在计算能力和网络带宽有限的物联网设备上使用。本协议的核心目标是定义一套标准化的通信规范，确保APP、智能体和端侧设备之间能够高效、可靠地进行数据交换和指令下发。

核心设计原则:

轻量高效: 协议设计应最大限度地减少网络开销和设备资源消耗。

可靠通信: 协议需要支持不同服务质量（QoS）等级，以保证消息的可靠传输。

安全可信: 通信过程应采用加密措施，并建立完善的认证授权机制，确保数据安全。

易于扩展: 协议应具备良好的扩展性，以适应未来新增的业务需求。

协议架构

本协议采用典型的MQTT架构，包含以下三个核心组件：

MQTT Broker（消息代理）: 作为中心枢纽，负责接收、过滤和转发所有消息。建议选择功能强大、支持海量连接和高并发消息吞吐的Broker。

发布者（Publisher）: 任何向特定主题发布消息的客户端，例如上报状态的端侧设备或下发指令的APP。

订阅者（Subscriber）: 任何订阅特定主题以接收消息的客户端，例如接收配置更新的端侧设备或接收设备状态的APP。

通信模式:

本协议主要采用以下三种MQTT通信模式：

点对点（Point-to-Point）: 用于特定设备与APP或智能体之间的定向通信，例如APP单独控制某个设备。

广播（Broadcast）: 用于向一组设备或所有设备发送消息，例如群发OTA升级通知。

扇入（Fan-in）: 用于多个设备向同一个主题发布消息，例如多个传感器上报数据。

# MQTT接入认证说明

MQTT鉴权，通过一机一密的方式来实现（以用户名和密码的方式作为认证凭据）

Client_ID: 本机的MAC地址，或者SN号，与MQTT中topic的client_id保持一致

用户名：product_id   对应产品类型的ID信息

密码：MD5(client_id)      客户端的唯一序列号的MD5值，比如：

MAC作为SN号：112233AABBCC     （字母统一大写）

对应的MD5值，32位小写：fd913a397c49fc756a1aeb448c7e4231

# topic设计原则

Topic是MQTT协议的核心，用于对消息进行分类和路由。一个良好设计的Topic结构对于系统的可扩展性和可维护性至关重要。

Topic层级结构:

本协议建议采用分层的Topic结构，从通用到具体进行定义：

{protocol_version}/{product_id}/{client_id}/{type}/{function}

protocol_version: 协议版本号，例如 v1。

product_id: 产品类型唯一标识，该信息跟MQTT鉴权的用户名挂钩。

client_id: 设备唯一标识，比如MAC地址，或者SN号，该信息，跟MQTT的鉴权密码挂钩。

type: 消息类型，用于区分数据上报和指令下发。

data: 用于设备上报数据。

cmd: 用于APP或智能体下发指令。

function: 具体的功能模块，例如 ota, weather, status, config，control，token，schedule

Topic示例:

设备请求token信息： {protocol_version}/{product_id}/{client_id}/data/token

设备上报状态信息： {protocol_version}/{product_id}/{client_id}/data/status

APP下发OTA升级指令： {protocol_version}/{product_id}/{client_id}/cmd/ota

智能体请求天气信息： {protocol_version}/{product_id}/{client_id}/cmd/weather

# payload设计原则

Payload是MQTT消息的实际内容。为了保证不同平台和设备之间的兼容性，建议统一采用JSON格式进行数据封装。

通用Payload结构:

JSON { "msg_id": "unique_message_id", "timestamp": 1678886400, "token": "xxxxxx", // token "data": { // 具体业务数据 } }

msg_id: 消息唯一标识，用于请求和响应的匹配。

timestamp: 消息发送的时间戳（Unix时间戳）。

token: token。

data: 具体的业务数据对象。

# MQTT连接地址

测试环境： mqtt://demo.aiwinn.com:50422

生产环境：mqtt://api.apsets.com:1883

# MQTT 与websocket之间的业务流

sequenceDiagram autonumber participant Device as 设备端 participant MQTT as MQTT Broker participant Manager as 用户与设备管理服务 participant WS as websocket服务(流式对话) participant APP as APP %% 配置WiFi并绑定设备 rect rgb(230, 245, 255) note over APP,Device: 配置WiFi并绑定设备 APP->>Device: 发送WiFi用户名、密码 Device-->>APP: 响应并返回配置状态，以及唯一的ID APP->>Manager: 绑定设备到用户账户 Manager-->>APP: 绑定成功 end %% MQTT鉴权 rect rgb(235, 255, 235) note over Device,Manager: MQTT鉴权 Device->>MQTT: MQTT连接(用户名+密码+client_ID) MQTT->>Manager: 请求设备认证 Manager-->Manager: 认证设备 Manager-->>MQTT: 通过认证 MQTT-->>Device: 建立MQTT连接 end %% MQTT正常对话 rect rgb(255, 245, 230) note over Device,Manager: MQTT正常通信 Device->>MQTT: 请求WS鉴权 MQTT->>Manager: 转发WS鉴权请求 Manager-->>MQTT: 返回WS请求地址与鉴权信息 MQTT-->>Device: 返回WS连接信息 end %% WS鉴权与对话 rect rgb(245, 230, 255) note over Device,WS: WS鉴权与流式对话 Device->>WS: 请求WS连接(带Token) WS->>Manager: 验证设备Token Manager-->>WS: 验证通过 WS-->>Device: 建立流式对话通道 end %% MQTT OTA升级 rect rgb(255, 245, 230) note over Device,APP: MQTT OTA升级 Device->>MQTT: 上报设备状态，以及固件版本 MQTT->>Manager: 更新设备状态 Manager-->>APP: 对比最新的固件版本与设备的固件版本，通知新版本 APP-->>Manager: 触发升级的操作 Manager-->>Device: 通过MQTT请求OTA升级 Device-->>Manager: 响应OTA升级，下载固件，实现升级 Device->>Manager: 设备重启后，上报设备状态，以及固件版本 end

# 协议详细说明

## 1. 设备鉴权及websocket地址

通过MQTT的方式请求智能体对话接入的websocket，获取对应的服务器地址和鉴权等信息

数据流:

端侧设备 -> Server

Topic: {protocol_version}/{product_id}/{client_id}/data/token

Payload:

JSON { "msg_id": "unique_message_id", "timestamp": 1678886900 }

Server -> 端侧设备

Topic: {protocol_version}/{product_id}/{client_id}/cmd/token

Payload:

JSON { "msg_id": "unique_message_id", // 透传接收请求token消息的msg_id "timestamp": 1678886901, "data": { "token": "xxxx", "exp": 86400, // token有效期，秒 "wsUrl": "wss://xxxx/xxx?xxx=xxx" // websocket连接地址 } }

## 2. OTA升级

APP/智能体 -> 端侧设备

Topic: {protocol_version}/{product_id}/{client_id}/cmd/ota

Payload:

JSON { "msg_id": "unique_message_id", "timestamp": 1678886400, "data": { "version": "1.2.0", "url": "https://example.com/firmware.bin", "sha256": "9d026c50a9b99423e4815369f059685e0373ed3a33e37e813921c091946367ed" } }

端侧设备 -> APP (Topic: {protocol_version}/{product_id}/{client_id}/data/ota/status)

Payload (升级中):

JSON { "msg_id": "unique_message_id", // 透传接收升级消息的msg_id "timestamp": 1678886405, "token": "xxxx", "data": { "status": "downloading", "progress": 50 } }

Payload (升级完成):

JSON { "msg_id": "unique_message_id", // 透传接收升级消息的msg_id "timestamp": 1678886500, "token": "xxxx", "data": { "status": "success", "current_version": "1.2.0" } }

## 3. 端侧状态上报

设备可以定期上报状态，也可以在状态发生变化时上报。

端侧设备 -> APP

Topic: {protocol_version}/{product_id}/{client_id}/data/status

Payload:

JSON { "msg_id": "status-update-001", "timestamp": 1678886800, "token": "xxxx", "data": { "chip_type":"esp32-s3", "battery_level": 80, "signal_strength": -75, "version": "1.0.0"， "mac":"112233AABBCC", } }

## 4. APP配置端侧

数据流:

APP -> 端侧设备

Topic: {protocol_version}/{product_id}/{client_id}/cmd/config

Payload:

JSON { "msg_id": "config-cmd-001", "timestamp": 1678886900, "data": { "language": "zh", "voice":"voice_role_id" } }

端侧设备 -> APP

Topic: {protocol_version}/{product_id}/{client_id}/data/config/result

Payload:

JSON { "msg_id": "config-cmd-001", // 透传接收配置消息的msg_id "timestamp": 1678886901, "token": "xxxx", "data": { "success": true } }

## 5. APP控制端侧

控制编码

| 编码 | 对应工具 | 说明 | 控制（action）编码 | 其他参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | volume_control | 控制音量 | 100：静音 101：取消静音 102：提高音量 103：降低音量 |  |
| 2 | light_control | 控制台灯 | 200：关灯 201：开灯 202：调亮 203：调暗 204：调最亮 205：调最暗 |  |
| 3 | set_alarm | 设置定时任务 | 300：设置定时任务 | datetime:"2025-08-02T07:30:00", label:"", voice:"", |

### 关灯

APP -> 端侧设备

Topic: {protocol_version}/{product_id}/{client_id}/cmd/control

Payload:

JSON 代码块 { "msg_id": "control-cmd-001", "timestamp": 1678886900, "data": { "tool": 3, "action": 300, "label":"该起床了/到时间关火了/到时间要吃药了"， "datetime":"2025-08-02T07:30:00" "audio":"http://xxxx.com/{client_id}/{2025-08-02T07:30:00}.mp3" } }

端侧设备 -> APP

Topic: {protocol_version}/{product_id}/{client_id}/data/control/result

Payload:

JSON { "msg_id": "control-cmd-001", // 透传接收配置消息的msg_id "timestamp": 1678886901, "token": "xxxx", "data": { "success": true } }

### 设置定时

APP/智能体 -> 端侧设备

Topic: {protocol_version}/{product_id}/{client_id}/cmd/control

Payload:

JSON { "msg_id": "control-cmd-001", "timestamp": 1678886900, "data": { "tool": 2, "action": 200 } }

端侧设备 -> APP

Topic: {protocol_version}/{product_id}/{client_id}/data/control/result

Payload:

JSON { "msg_id": "control-cmd-001", // 透传接收配置消息的msg_id "timestamp": 1678886901, "token": "xxxx", "data": { "success": true } }

## 6. 日程通知消息

日程定时任务到点server端发送消息

数据流:

Server -> 端侧设备

Topic: {protocol_version}/{product_id}/{client_id}/cmd/schedule

Payload:

JSON { "msg_id": "unique_message_id", // 透传接收请求消息的msg_id "timestamp": 1678886901, "data": { "time": 1678886901, // 定时时间点的时间戳， "text": "xxxx", // 文本内容 "audio": "https://sssss/ddd?xxxx" // 音频文件地址 } }

# 其他说明

## 产品ID命名规则

点击图片可查看完整电子表格

## 智能体语言

点击图片可查看完整电子表格