开发者指南

自定义开发板适配指南 - 新增硬件的引脚配置、驱动开发、兼容性测试

智能体对接教程 - 第三方智能体接入、功能扩展、交互优化

固件升级开发指南 - 自定义 OTA 流程、固件签名、版本管理

多语言扩展教程 - 新增语言包、语音模型适配、翻译功能配置

系统配置

服务器配置

测试环境

WebSocket 连接地址：wss:// api.apsets.com/agentTestWS/v2/chat

生产环境

WebSocket 连接地址：wss:// api.apsets.com/agentWS/v2/chat

相关开源项目

服务器端项目

future-explore/iot-ws-server  - Golang 版 WebSocket 流式对话服务

future-explore/iot-management-backend  - 设备管理后台服务

客户端项目

future-explore/iot-ios-client  - iOS 设备控制 APP

future-explore/iot-linux-client  - Linux 设备客户端

关于项目

本项目是未来求索开源的 IOT 智能对话解决方案，基于 MIT 许可证发布，允许个人和商业用途的免费使用、修改和二次开发。我们致力于降低 IOT 智能交互的开发门槛，提供标准化的协议和模块化的架构，助力开发者快速实现设备智能化升级。

硬件适配清单：

| 硬件型号 | 核心芯片 | 关键硬件参数 | 引脚映射（核心功能） | 支持功能清单 | 适配注意事项 | 参考资料链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立创・实战派 ESP32-S3 开发板 | ESP32-S3-WROOM-1 | 4MB Flash + 2MB PSRAM1.14 寸 LCD（240*135）单声道麦克风 + 扬声器接口 | - 音频输入：GPIO34（麦克风）- 音频输出：GPIO21（DAC）- LCD 驱动：SPI2（GPIO12/13/14/15）- 按键：GPIO0（复位）、GPIO1（用户键） | ✅ Wi-Fi 连接 ✅ 离线语音唤醒 ✅ 流式 ASR/LLM/TTS ✅ LCD 表情显示 ✅ 音量控制 ✅ 定时任务提醒 | 1. 扬声器需外接 3.3V 功率放大模块，直接接 DAC 引脚无声音 2. 烧录时需将 BOOT 引脚（GPIO9）拉低，复位后松开 | 立创开源平台项目页 |
| 乐鑫 ESP32-S3-BOX3 | ESP32-S3-N16R8 | 16MB Flash + 8MB PSRAM2.4 寸 IPS LCD（320*240）双麦克风阵列 + 2W 扬声器集成 PIR 人体传感器 | - 音频输入：I2S0（GPIO42/41/40，双麦）- 音频输出：I2S1（GPIO17/18，扬声器）- LCD 驱动：SPI3（GPIO5/6/7/8）- PIR 传感器：GPIO21 | ✅ Wi-Fi / 蓝牙 5.0 ✅ 声纹识别（3D Speaker） ✅ 多模态交互（语音 + 显示） ✅ 人体感应唤醒 ✅ OTA 在线升级 ✅ 智能家居控制 ✅ 电量监控 | 1. 出厂默认烧录乐鑫官方固件，需先擦除 Flash 再烧录本项目固件 2. PIR 传感器默认关闭，需在代码中启用 GPIO21 中断功能 | 乐鑫官方文档 |

如有任何想法或问题，欢迎添加微信或加入QQ交流群

技术支持

- 官方 QQ 群： 1056381308

- 文档中心：

- 商务合作： nextbigseek@nextbigseek.com